Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № ___

от «___»___________________ 2015 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Банновская основная  общеобразовательная школа»

МБОУ«Банновская основная общеобразовательная школа»

Кемеровская обл., Крапивинский район, с. Банново, ул.Центральнавя,2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 4 |  |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 4 |  |  |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  | не нуждается |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  | не нуждается |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  | 3 |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  | Отсутствуют гигиенические сертификаты | К, О, С, Г, У | Обеспечить наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними | Ремонт текущий |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И (Г,У) | 1 | 4 | Ремонт (текущий, капитальный) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требования нормативных документов в планировании и строительстве выполнены на данный момент  частично, но  технически возможны. Для обеспечения  доступности необходимо выполнение требований нормативных документов во время  ремонта.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № 
от «    »               2015 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Банновская основная  общеобразовательная школа»

МБОУ«Банновская основная общеобразовательная школа»

Кемеровская обл., Крапивинский район, с.Банново, ул.Центральнавя,2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  | К | Вход в здание оборудовать пандусом в соответствии с СП 59.13330 Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. | ремонт (текущий, капитальный) |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 5 | невыявлено |  |  | не нуждается |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 5 | Отсутствует световые маяки, система автоматического открывания дверей, усилие при открытии двери более нормативного . Отсутствуют знаки обозначающие вход инвалидов и кнопка вызова персонала. Высота порога двери превышает 0,014м | К, О, С, | Оборудовать вход доступный МГН в соответствии с СП 59.13330. Высота порога двери не должна превышать 0,014м. Входные двери, доступные для входа инвалидов должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность, на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» или «закрыто" (п. 5.1.6 ) | ремонт (текущий, капитальный) |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 6 |  |  |  | не нуждается; |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  | Отсутствуют гигиенические сертификаты | К, О, С, Г, У | Обеспечить наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними | Ремонт (текущий, капитальный) |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДЧ-И ( Г, У) | 1 | 5 | Ремонт текущий |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требования нормативных документов в планировании и строительстве выполнены на данный момент  частично, но  технически возможны. Для обеспечения  доступности необходимо выполнение требований нормативных документов во время  ремонта.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № 
от «____» _______________ 2015 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Банновская основная  общеобразовательная школа»

МБОУ«Банновская основная общеобразовательная школа»

Кемеровская обл., Крапивинский район, с.Банново, ул.Центральнавя,2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 14 | Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели и контрастно окрашенная поверхность, перед дверными проемами и лестницей, световые маяки на дверных проемах. |  | Оборудовать тактильные предупреждающие указатели и световые маяки на дверных проемах согласно ГОСТ Р 12.4.026. (п.5.2.3) | ремонт (текущий, капитальный) |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  | 9, 10 | Отсутствует доступ для инвалидов –колясочников в помещения выше 1 этажа. Поручни не соответствуют ГОСТ Р 51261. Отсутствуют поручни со стороны стены, завершающие горизонтальные части поручня сделаны с нарушением норматива выступа. На поручнях отсутствуют рельефные обозначения этажей и предупредительные полосы об окончании перил. Отсутствует выделение различным цветом ступеней и лестничных площадок. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков высотой не менее 0,02 м или других устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги | К, О, С | Оборудовать лестницы нормативными поручнями. По ГОСТ Р 51261. Обеспечить выделение различным цветом лестничных маршей и лестничных площадок. Тактильные напольные указатели перед лестницами выполнить по ГОСТ Р 52875(п.5.2.12) | ремонт (текущий) |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  | не нуждается |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | Отсутствует доступ для инвалидов –колясочников в помещения выше 1 этажа. | К,О,С | Для доступа МГН на 2 и 3 этажи обеспечить учреждение мобильным подъемником, организовать помощь персонала для подъема. | индивидуальное решение с ТСР |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 6 | Отсутствуют нормативные информирующие обозначения помещений, дублированные рельефными знаками. Многие дверные проемы в учреждении имеют ширину менее норматива 0,9 м, пороги выше норматива (14 мм). | К, О, С | Обеспечить наличие и дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками с размещением рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,4 м. Расширить дверные проемы | ремонт (текущий, капитальный) |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 1 | Отсутствуют нормативные указатели на эвакуационных лестницах. | О,С, Г, У | Оборудовать верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц тактильными предупредительными указателями, контрастными по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты. (п. 5.2.31) | ремонт (текущий, капитальный); |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  | Отсутствуют гигиенические сертификаты | К, О, С, Г, У | Обеспечить наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними | Ремонт (текущий, капитальный) |

II Заключение по зоне:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Банновская основная  общеобразовательная школа»

МБОУ«Банновская основная общеобразовательная школа»

Кемеровская обл., Крапивинский район, с.Банново, ул.Центральнавя,2

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И ( У) | 1 | 7,8 | Ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требования нормативных документов в планировании и строительстве выполнены на данный момент  частично, но  технически возможны. Для   выполнение требований нормативных документов обеспечения  доступности требуется выполнение работ во время  ремонта. При адаптации объекта с отступлением от норм СП59.13330.2012, согласовать план адаптации с общественной организацией инвалидов и службой социальной защиты.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ № 
от «   »                          2013 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Банновская основная  общеобразовательная школа»

МБОУ«Банновская основная общеобразовательная школа»

Кемеровская обл., Крапивинский район, с.Банново, ул.Центральнавя,2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 17 | Отсутствуют напольные тактильные обозначения |  | Тактильные напольные указатели следует выполнить по ГОСТ Р 52876 |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | есть |  | 14 |  |  |  | не нуждается |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | есть |  |  |  |  |  | не нуждается |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  | не нуждается |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  | Отсутствуют гигиенические сертификаты | К, О, С, Г, У | Обеспечить наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними | Ремонт (текущий, капитальный) |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г,У) | 1 | 13,14,16 | Ремонт (текущий, капитальный) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требования нормативных документов в планировании и строительстве выполнены на данный момент  частично, но  технически возможны. Для   выполнение требований нормативных документов обеспечения  доступности требуется выполнение работ во время  ремонта. При адаптации объекта с отступлением от норм СП59.13330.2012, согласовать план адаптации с общественной организацией инвалидов и службой социальной защиты.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ №

от «        »                          2015 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Банновская основная  общеобразовательная школа»

МБОУ«Банновская основная общеобразовательная школа»

Кемеровская обл., Крапивинский район, с.Банново, ул.Центральнавя,2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 11 12 | В здании отсутствует туалетная комната доступная для МГН. У существующего санузла дверной проем и размеры кабины менее нормативных, отсутствуют опорные поручни и система тревожной сигнализации. Отсутствует тактильная мнемосхема санузла, тактильные напольные обозначения. | К, О, С | Сделать перепланировку существующей или оборудование новой санитарной комнаты соответствующей требованиям СП 59.13330.2012. Размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Зона раковины и унитаза должна оборудована опорными поручнями. Двери должны открываться наружу. Кабины должна быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала. Над входом в доступные кабины необходимо установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. Обеспечить наличие тактильной мнемосхема санузла, тактильные напольные обозначения. | ремонт (текущий, капитальный) |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  | 13 |  |  |  | не нуждается |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  | Отсутствуют гигиенические сертификаты |  | Обеспечить наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними | Ремонт (текущий, капитальный) |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У) | 1 | 11,12,13 | Ремонт (текущий, капитальный) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требования нормативных документов в планировании и строительстве выполнены на данный момент  частично, но  технически возможны. Для   выполнение требований нормативных документов обеспечения  доступности требуется выполнение работ во время  ремонта. При адаптации объекта с отступлением от норм СП59.13330.2012, согласовать план адаптации с общественной организацией инвалидов и службой социальной защиты.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ №

от «      »                       2015 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Банновская основная  общеобразовательная школа»

МБОУ«Банновская основная общеобразовательная школа»

Кемеровская обл., Крапивинский район, с.Банново, ул.Центральнавя,2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  | 1 | Отсутствуют нормативные средства информирования | К, О, С | Оборудовать вход системой визуального информирования: комбинированной вывеской учреждения с режимом работы дублированной тактильной табличкой с азбукой Брайля, световым маяком адаптированного входа в здание, световыми маяками обозначения габаритов двери, визуально-тактильным знаком доступности. В помещении системой средств информации и сигнализации об опасности в виде бегущей строки и громкоговорящей связи, световых оповещателей, эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях. | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  | 14 | Обслуживание лиц с дефектами слуха не оборудованы специальными персональными приборами | Г | Для лиц с дефектами слуха организовать обслуживание специальными персональными приборами усиления звука или установить индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства.Синхронизировать работу звукового оповещения об опасности с визуальными средствами. | Ремонт (текущий, капитальный) |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствуют нормативные тактильные средства |  | Обозначить тактильными контрастными знаками доступные пути следования МНГ и пути эвакуации, номера этажей, и лестничных площадок. Вход обозначить тактильным знаком доступности помещения. В помещении необходимо разместить тактильные мнемосхемы помещения, тактильные таблички с дублированием по Брайлю для обозначения кабинетов. Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. Пути движения инвалидов по участку и зданию обозначить напольным тактильной плиткой и тактильными полосами. | Ремонт (текущий, капитальный) |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  |  | Отсутствует комплексность системы средств информации и сигнализации об опасности для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) | К, О, С, Г, У | Обеспечить комплексность средств информации. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации. Систему оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией. | ремонт (текущий, капитальный) |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (У) | 1 | 14 | ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требования нормативных документов в планировании и строительстве выполнены на данный момент  частично, но  технически возможны. Для   выполнение требований нормативных документов обеспечения  доступности требуется выполнение работ во время текущего ремонта. При адаптации объекта с отступлением от норм СП59.13330.2012, согласовать план адаптации с общественной организацией инвалидов и службой социальной защиты.